珠海市妇幼保健院物质/服务重大（特殊）项目

采购需求书（服务类）

| 采购项目名称 |  | 珠海市妇幼保健院2026-2028年后勤物业服务采购项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本信息 | （一）项目名称： 珠海市妇幼保健院2026-2028年后勤物业服务采购项目 （二）项目内容：后勤物业服务（服务期2年） （三）项目预算：按总包干价报价 |
| 采购需求 | 技术部分 | （一）服务内容： 1、医院概况： 珠海市妇幼保健院南琴院区，建筑面积124700平方米，其中地上88000平方米、地下36700平方米)。共分为A、B、C 3个区域，南琴院区配设的高、低压供配电系统、中央空调系统、医疗专区洁净系统、精密空调设备、气动物流系统、医用气体系统、给排水系统、供暖系统、污水处理系统、特种设备系统、送、排风系统等后勤保障系统，用以支持、保障医院开展各项医疗服务。以上各系统设备的日常运行、基础维修、院区环境卫生的保障提升以及其他后勤保障服务等需具有物业服务资质的单位组建项目人员驻场提供服务。南琴院区各后勤保障系统及各楼层面积如下： （1）南琴院区后勤保障系统 序号; 系统; 设备设施名称; 数量; 单位; 备注. 供配电系统. 1; 供配电系统; 高压进线柜组; 1; 组; 12个柜（10KV). 直流屏组; 1; 套. 干式变压器; 6; 台; (2000KVA/台）. 2; 低压配电部分; 柴油发电机组; 1; 套; (1500KVA). 配电柜组; 1; 组; 4个柜（0.4KV). 负一层配电柜; 1; 组; 6个柜（0.4KV). UPS电源设备; 18; 套. 低压配电柜组; 6; 组; 81个柜（0.4KV). 楼层配电井; 72; 个. 护士站配电箱; 43; 个. 医用气体系统. 3; 医用气体系统; 液氧站; 1; 套. 低温液氧储罐; 4; 个; (5m³/个）. 气化装置; 2; 套. 分气缸; 1; 个. 自动转换装置; 1; 套. 液氧与瓶装气转换装置; 1; 套. 正压机组设备; 3; 套. 干燥机设备; 2; 套. 储气罐; 3; 个. 分气缸; 1; 个. 负压机组设备; 3; 套. 储气罐; 2; 个. 分气缸; 1; 个. 供、排水系统. 4; 给排水系统; 恒压供水设备机组; 2; 套. 地库污水排水井; 72; 个; 排污泵149台. 雨水收集设备; 1; 套. 直饮水系统; 1; 套. 供暖系统. 5; 供暖系统; 太阳能设备; 2; 套; A区、B区. 热泵机组设备; 24; 套. 特种设备系统. 6; 特种设备系统; 电梯设备; 43; 台; 曳引式：35台，扶梯：8台. 送、排风系统. 7; 送、排风系统; 送、排风机组设备; 44; 套. 中央空调系统. 8; 空调系统; 中央空调冷水机组; 4; 套. 风冷冷（热）水机组; 3; 套. 热回收机组; 5; 套. 9; 精密空调设备; 精密空调设备; 14; 台. 医疗专区洁净系统. 10; 洁净空调系统; 洁净空调机组设备; 37; 台. 洁净新风机组设备; 24; 台. 排风机组设备; 6; 台. 污水处理系统. 11; 污水处理系统; 污水处理设备机组; 1; 套. 在线污水监测设备; 2; 套. 气动物流系统. 12; 气动物流系统; 气动物流设备; 1; 套. 楼层站点; 36; 个. （2）南琴院区各楼层面积及分布见下表（此表仅做参考，如采购人有业务需要进行调整或面积增减，中标人需无条件配合配备相应人员）： 项目; 楼层; 建筑面积(平方米); 科室; 床位. 主楼; 负一层; 34951.17; 档案室、消毒供应室、设备科、后勤仓库、餐厅; 0. 夹层; 2272.75; 第三方服务公司办公区; 0. 首层; 14164.84; 收费处、服务中心、影像科、外科门诊、急诊科、中西药房、儿科门诊、肺功能、儿童康复科、儿童特需门诊、儿保科、门诊部、儿童留观区、外科门诊; 0. 2层; 13798.27; 检验科、遗传研究所、产科门诊、产科特需门诊、超声科、女性整体康复中心、产后保健科、抽血室、皮肤科、医学美容科、妇科门诊、舒适化理疗中心、孕产保健科、儿童心理科、多学科门诊; 0. 3层; 14283.24; 产房、产科高危区、产科调配中心、儿童重症监护室、新生儿重症监护室、手术室、舒适化诊疗中心; 96. 4层; 12137.00; 静脉配置中心、病理科、内科门诊、内镜中心、产前诊断中心、骨髓室、耳鼻喉科、眼科、口腔科、健康管理科、生殖中心门诊、档案室、科普基地、采血室、司法鉴定所、临床试验中心; 0. 5 层; 6812.77; 产科LDRP区、产科VIP区、产休区; 76. 6层; 5752.52; 产科保胎区、临床技能培训中心、小儿外科; 93. 7层; 5126.81; 妇科肿瘤内分泌病区、妇科中西医结合病区、综合病房; 121. 8层; 4931.20; 小儿血液风湿科、小儿消化感染病区、; 55. 9 层; 4734.45; 小儿呼吸科、生殖医学中心; 35. 10 层; 3393.73; 国际医疗中心、行政办公室; 0. 11 层; 1945.06; 会议中心、信息科、病案管理科; 0. 屋面平面; 162.31; 设备设施层; 0. 外墙总面积; 51125.23; 无; 0. 副楼; 1、2层; 1443.0; 妇孺国医堂; 0. （3）柠溪院区建筑面积51830.87平方米，基础设备设施包括：主楼4栋，学生宿舍楼1栋及部分功能建筑。（此表仅做参考，如采购人有业务需要进行调整或面积增减，中标人需无条件配合配备相应人员） 柠溪院区各楼层面积及分布见下表： 建筑名称; 建筑面积(平方米); 科室; 床位. 1号楼; 1865.35; 社康中心、中医药保健部、病理科等. 2号楼; 403.04; 社康中心办公区. 3号楼; 8288; 儿保科、预防接种门诊、女性整体康复中心、儿童腔镜中心、孕产保健科 妇女保健科、儿童心理科、皮肤科、儿童康复等. 5号楼; 39462; 门诊(发热门诊、急诊、儿科、外科、妇科、产科、生殖医学中心等科室门诊)、医技、收费、住院病房(产科、乳腺外科等科室); 125. 办公楼; 1040.4; 行政办公科室. 配电房; 90.88. 发电机房; 46.44. 污水处理房、气体房; 268. 垃圾房; 166.76. 仓库; 200. 面积合计：; 51830.87. 2、保洁服务总体要求（南琴院区和柠溪院区） （1）保洁工作范围为珠海市妇幼保健院南琴院区所有区域以及柠溪院区的特定区域，这些区域包括但不限于地面、柜台、物体表面、绿化带、楼顶、天花板、墙面、窗台、沟渠、厕所、电梯等。 （2）负责医疗废物（包含化学性医疗废液）、生活垃圾以及医疗废弃输液瓶、输液袋等医疗塑料废品的登记、清运及科室签收交接工作。同时，承担相关的垃圾贮存点的消毒、管理以及每月的资料汇总上报等工作。此外，还需与医疗废物、生活垃圾清运公司、其他对医院服务的公司紧密合作，及时沟通，确保相关对外交接工作顺利进行，中标人需配备专用的称重设备和人员，对交接的垃圾进行准确的称重、交接和登记。 （3）设立巡查质控管理岗位，每天至少4次完成每个院区的巡查工作，如存在异常情况，及时联系责任人员进行处理，对发现的问题及时做好整改，定期提交整改材料上报医院总务科存档。 （4）协助院区内会议的场地布置及其他相关活动的准备工作，配合使用科室完成其他非医疗性工作。 （5）做好院感消毒、环境控烟、环境卫生整治、蚊虫消杀等爱国卫生工作。 ★（6）提供每个院区24小时的应急保洁服务，根据各科室的实际工作时间进行调整。需确保每天在开诊和查房之前，已全面完成清洁工作。保障白天、夜间的清洁卫生质量保持一致。门诊区域和诊室在每天下班后需进行全面的清洁和消毒。其他区域的工作时间及内容则根据采购人的具体要求来确定。（投标人须在投标文件提供承诺函（内容须涵盖上述所有内容，格式自拟）并加盖投标人公章） （7）保洁工作中，必须特别注意消毒环节，以预防院内感染。对于不同区域的清洁工具，需严格按照采购人的院感要求进行分区分类标识摆放和使用，由此产生的相关费用由中标人承担。 （8）中标人需使用可拆卸式拖把的尘推头，使用的尘推头必须经过专业的机械清洗、消毒和烘干。清洁服务中应使用微细纤维材料的抹布。同时，中标人需自行配备提供专用的清洗机和烘干机，对尘推头和抹布进行集中洗涤和烘干，热力消毒标准需确保AO值达到600以上。为避免交叉感染，不得进行手洗或混洗，必须干燥保存，清洁无异味。地拖和抹布的数量应满足各病区或科室的实际需求，严禁将已污染的抹布或地巾再次浸泡在清水、清洁剂或消毒剂中。整个工作流程必须严格遵循《医疗机构环境表面清洁与管理规范（WS/T512-2016）》的要求。 （9）保洁相关服务细则要求（项目实施时，采购人有权根据实际情况调整具体的实施要求，中标人须无条件配合并执行） 保洁基本内容：珠海市妇幼保健院全部区域及公共设施，包括全院范围内所有室内外环境、绿化带、楼顶、墙面、沟渠、所有物体表面等。具体如下表： 序; 区域; 频率; 保洁内容; 保洁要求; 备注. 1; 地面; 地面每日清扫、拖地三次并根据要求落实消毒，每月大清洗不少于一次，配合循环清洁; 按相关标准要求每天落实清洁消毒。 在服务期内，每年包干提供一次覆盖室内公区、门诊及住院病房区域地板打蜡服务，产生的相关费用由中标人承担（包含在中标价当中）。; - 日常保洁做到地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无脚印、干净明亮。 - 打蜡后的地板表面通透光亮、色泽均匀一致、无花斑、无污渍、蜡层不开裂、不起皮。. 2; 墙面; 每日清洁/每周清洁/; 3m以下的墙面每日清洁，5m 以下墙面每周清洁; 无污渍、无浮灰、无水迹、无蜘蛛网; /. 3; 走廊扶手; 每日清洁; 按相关标准要求每天落实清洁消毒。; 无污渍、无浮灰、无水迹、无手印; /. 4; 楼梯走道; 每日清洁; 每日清洁，高风险区域按相关标准稀释消毒溶液清洁一次。低风险区域使用清水清洁一次。; 无污渍、无浮灰、无水迹、无垃圾. 5; 玻璃; 每日清洁/每周清洁/每月清洁; 用玻璃清洁剂按相关标准稀释溶液清洁玻璃表面，其中厅门、落地、病房玻璃门每日一次，玻璃窗每周一次，玻璃天棚每月一次; 玻璃明亮光洁、无污渍无水迹; 根据实际情况安排各房间进行循环清洁. 6; 卫生间; 随时清洁（其中门诊开诊期时间段内每小时不少于一次）; 1.打开换气扇或窗户进行通风： 2.台面、便器等放水冲洗： 3.收集垃圾处理、清洁垃圾桶、更换垃圾袋： 4.便器随时清洁，使用洁厕剂、清洁剂等进行清洁： 5.刷洗便器并冲洗： 6.清洗台面及水龙头等设施，并擦干： 7.擦拭台面、镜面和墙面四周、门等： 8.冲洗拖干地面： 9.投放除臭丸、喷洒空气清新剂； 10.及时清除各类商业广告粘贴； 11.及时更换厕所纸巾，补充洗手液。; 1、随时保持便民设施设备的完好充足，不可随意触碰患者样本承装盒，卫生间无漏水，无异味，无污垢，垃圾袋定时更换，台面、镜面光亮无水迹； 2、二次巡检发现问题及时处理。; /. 7; 电梯; 每日两次; 每日扶梯阶梯、扶手清洁，垂直电梯轿厢内清洁，并每日消毒一次; 无划痕、无脱落、无灰尘、无污迹; /. 每周一次; 不锈钢光亮剂全面清洁养护; 均匀有光泽; /. 8; 公共设施区域; 每日清洁; 每日用清洁剂按相关标准稀释溶液清洁一次; 无垃圾、无积尘、无蜘蛛网; /. 9; 患者等候区; 每日清洁; 等候座椅每日用清洁剂按相关标准稀释溶液清洁，且使用含氯消毒液按相关标准稀释溶液消毒一次。 低风险区每日清水清洁。; 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹; /. 10; 服务台; 每日清洁; 按相关标准要求每天落实清洁消毒。; 无积灰、无污渍; /. 11; 窗帘; 每半年一次; 按相关标准每半年清洗一次，有计划地陆续清洗，不影响使用。; 清洁、无污渍; 特殊科室单元按院感要求及时清洗. 12; 床帘; 每三个月一次; 按相关标准每三个月清洗一次，有计划地陆续清洗，不影响使用; 清洁、无污渍; 特殊科室单元按院感要求及时清洗. 13; 床单元; 每日清洁一次; 按相关标准要求每天落实清洁消毒。; 清洁、无污渍; /. 出院后终末消毒; 按相关标准要求每天落实清洁消毒。擦拭床护栏、床头柜、床架、椅子、衣柜等。; /. 14; 输液架; 每日一次; 按相关标准要求每天落实清洁消毒。; 清洁、无污渍; /. 15; 推车、诊疗车; 每日擦拭; 按相关标准要求每天落实清洁消毒，每周添加润滑油; 无积灰、无异响; /. 16; 吸顶灯具; 每周一次; 每周使用清洁剂清洁一次。; 无积灰、无污渍; /. 17; 室内公共区域; 每日一次; - 收集垃圾、清洁垃圾桶、更换垃圾袋：2.尘推地面垃圾和灰尘；3.湿拖大厅、过道走廊地面； 4.擦拭墙面、厅柱盆景； 5.擦拭窗台、窗框门； 6.擦拭楼梯扶手、拖楼梯地面；7.清除杂物积水。; 无垃圾（垃圾桶垃圾不外露）、无浮灰、无烟蒂、无水迹、无积水杂物; /. 18; 办公桌椅、电话等设施; 每日一次; 按相关标准要求每天落实清洁消毒。; 无积灰、无污渍; /. 19; 外围及室外环境; 循环保洁; 地面清扫，绿化带清扫，收集垃圾，脏污时冲洗; 干净、无杂物树叶、无污迹、无明显泥沙、无积水杂物、无烟蒂; /. 20; 每日保洁; 公共设施擦拭，灯箱院牌擦拭、无张贴物; 干净、无污迹; /. 21; 每周一次; 各类明沟、雨水井、排水井清洁堵塞物; 干净、无杂物、排水通畅; /. 22; 负一层车库; 每日清洁/ 每周清洁/每月清洁; 每日清扫垃圾，每周清理排水渠垃圾杂物，每月冲洗地面; 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹. 23; 顶 棚、露天阳台等边缘区域; 每周保洁; 槽沟、地面、碰面定期清扫、冲洗、清洁堵塞物。 台风、暴雨等可预见突发事件来临之前做好各项排水沟渠、管道清理。; 沟槽无堵塞物，地面、棚面无污迹，无杂物堆放，边缘区域无蜘蛛网; /. 24; 病房; 每日清洁; 每日用清洁剂按相关标准稀释溶液清洁一次。; 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹; /. 25; 紫外线灯; 每天擦拭; 每天擦拭干净紫外线灯。; 干净、无污迹; /. 26; 指示牌等设施; 每天擦拭; 每天擦拭干净指示牌等设施。; 干净、无污迹; /. 27; 垃圾存放点; 每日清洁/随时清洁; 医疗垃圾、生活垃圾暂存点做到“日清日洁”，垃圾放置设施日常检查维护。配合完成垃圾分类工作。; 分类归置存放，符合院感要求，干净、无污迹。. 28; 蚊媒消杀; 每月至少两次; 每月定期按照爱国卫生运动或院感工作安排，落实蚊虫消杀。; 蚊媒密度检测结果符合要求. 注意事项： 1.随时清洁、循环清洁，保证区域内无垃圾等目视污物，整体干净明亮。 2.清洁员在每天下班前半小时对各自承包区域进行自查，发现问题及时处理。 3.所有需登记的数据必须按照既定规范及时记录，相关资料应妥善存档保管，并定期向采购人移交。 4.中标人需对因其工作职责履行不当导致的所有负面影响承担全部责任，这些影响包括但不限于因地面湿滑、打蜡、操作不当等原因导致的人员滑倒、摔伤等事故。 5.各区域的环境表面一旦出现患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染时应立即实施污点清洁与消毒。. （10）医疗废物、危险废物、生活垃圾、废品收运要求 医疗废放物、危险废弃物院内收运; 1.严格按照要求进行医疗废弃物分类，确保分类准确无误，使用符合规定的材料，以防遗漏或破损。在运送过程中，必须按照既定路线进行，确保垃圾不会遗漏、流失、扩散或碰撞到他人。同时，要做好详细的交接记录，确保记录准确无误且资料保存完好。 2.严禁员工擅自拿取、窃用或倒卖医疗废弃物（要求在投标文件中明确提供与此相关的承诺及具体处罚措施）。 3.保洁人员必须按照要求做好个人防护，并接受必要的安全教育。若因个人防护不当或操作失误导致的人员针刺伤害或伤亡事故，中标人需承担全部责任。 4.废弃物清运必须使用密闭车辆。 5.全程采用医疗废物管理系统，确保后台数据实时可追溯。同时，要做好详细登记，并积极配合采购人迎接各类检查。 6.中标人需负责输液瓶、袋的回收与整理工作，并积极协助专业收运公司进行垃圾的收运工作。. 生活垃圾、废品院内收运; 1.包装需完整且符合规定，确保在运送过程中不发生泄漏、穿孔。使用密闭车辆进行清运，以避免在运输过程中遗漏、丢失或与他人发生碰撞。工作人员严禁擅自取用、盗用或贩卖生活垃圾。 2.中标人应负责垃圾分类工作，并详细记录收运情况，全力配合采购人迎接各类检查。 3.中标人需负责回收采购人日常产生的废纸、废塑料、废金属和废玻璃（均为未被污染的可回收物，非医疗废弃物），整理后交由采购人统一处理。. 3、南琴院区后勤系统设备运行与综合维修（包括但不限于下列内容） （1）供配电系统 1）高、低压供配电部分： ①中标人应建立严格的供配电运行和电气维修制度，确保系统的稳定运行。 ②值班与维修人员需经过专业培训，持证上岗；特别是高压配电人员，必须持有高压入网作业和低压作业双证书，配电系统其他工作人员须持有低压作业证书。 ③需配备详尽的供电网络资料，对楼层进线、房屋内线路布置、走向、电力匹配及各楼层电力设备布置等应有深入了解，并熟悉医院整个供配电系统。 ④实行24小时值班巡查制度，并做好运行巡查记录以备查证。发现故障或隐患应及时上报，并要求具备处理突发事件的能力。 ⑤加强日常巡检工作，确保用电设备、照明、指示灯等完好无损。所管辖范围内的电气线路安装需符合设计与施工技术规范要求，确保用电及配电设备的安全高效运行。 ⑥应定期检查并维护楼层照明和外围照明设备，更换灯具等，以保障院区照明系统的正常运行。 ⑦经常检查节日照明设备（含各类灯牌），并做好维护工作，确保其正常使用。 ⑧做好应急发电设备的维护及检修，确保其能随时投入使用。 ⑨在火灾、地震、水灾等紧急情况下，能够及时切断电源并采取抢险、救援措施，同时协助供电部门确保安全用电。考虑到医院的特殊性，应制定24小时供电应急处理方案，并每年进行演练。此外，还需负责医院供配电插座、拉线及小型供电改造工程。 ⑩协助医院实施用电节能优化改造工作。 2）应急发电部分： 中标人需建立完善的发配电管理制度和设备日常监管制度。根据采购人提供的设备资料与实际情况，制定发电机运行管理规程、操作规程以及设备日常运行监管计划。 ①高压配电人员应全面负责应急发电机房的机电设备管理，严禁无关人员进入。 ②当市电发生故障或停电时，值班人员需按照应急预案要求，在规定时间内启动发电机，并按操作规程进行配电和供电。 ③当市电恢复时，应按照操作要求进行转电操作、停止发电机，并进行必要的维护工作。 ④发电机房内应保持良好的照明和通风条件，室温控制在40℃以下。 ⑤每周检查启动电瓶的电压、电流等参数，及时添加蒸馏水和充电，并进行日常维护；每月检查发电机的润滑油、燃油、冷却水等，并做好相关维护工作；同时每月应至少启动发电机两次进行试运行（每次10-15分钟）以确保其处于备用状态。 ⑥做好发电机日常维护及启动运行的相关记录以备查证。 ⑦负责医院UPS备用电源的巡查工作并记录其运行情况。 （2）给排水系统（包括污水、废水处理等环保设备） 1）给排水系统操作、维护检修的基本制度 中标人需根据采购人提供的具体设备、图纸、说明书等资料并结合实际情况协助采购人制定和完善水泵房管理规定、操作规程及设备维修计划等。 2）给排水系统设备管理、维修检修基本内容 ①建立正常用水、供水、排水的管理制度，制定操作规程及维修检修计划并严格执行。 ②对供水管道、水表、泵、水池、阀门进行日常维护和定期检查，及时发现并解决问题，保障供水安全；定期对排水管道、清通，防止阻塞。 ③每天巡查给排水设备，并记录设备运行数据。 ④每月对给排水设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态，保障其正常可靠运行。 ⑤每季度向采购人提出对水池、水箱管路进行清洗消毒的建议，以防止二次供水污染，确保供水质量。 ⑥节约用水，加强用水管理，防止跑、冒、滴、漏和大面积漏水的事故发生。 ⑦制定事故处理应急措施，当发生跑水、断水故障时，及时处理，防止事故范围扩大；同时，确保配备的人员具备应急情况处置能力。 ⑧负责院区供排水新增和小型改造工程，确保工程质量和施工安全。 （3）污水处理系统 ①中标人负责运行维护检修工作，并配备经过专业培训并取得污水处理操作资格证书的人员。这些人员需熟悉掌握设备的工作原理、操作方法及注意事项，并协助采购人制定相应的操作规程，并严格执行。 ②中标人需每天巡查设备的运行情况，详细记录设备的运行数据，并进行分析比较，发现设备异常或存在事故隐患，应立即通知采购人的归口管理部门，并配合其进行及时有效的处理。 ③中标人负责污水处理系统的运行工作，确保严格按照操作流程进行药剂的投加。同时，根据第三方检测机构（由采购人的自有检测机构提供服务）对排放污水水质的检测报告，及时调整药剂投加量，以确保污水排放符合环保规定，达到排放标准。 ④中标人需积极配合医院外包的污水、废气第三方检测服务单位，进行污水、废气的采样检测工作，确保检测过程顺利进行。 ⑤中标人应做好污水在线监测系统的运行维护工作，确保系统稳定运行，上传的数据完整、有效，以满足环保监管要求。 （4）供暖系统（太阳能热水系统及空气源热泵系统） 1）根据采购人提供的具体设备、图纸、说明书等资料并结合实际情况协助采购人制定供暖系统管理规定、设备维修检修计划、操作规程等。 2）供暖系统操作、检修和维修的基本内容 ①中标人需熟悉供暖设备的工作原理及操作方法及注意事项，制定相应的操作规程，并确保每位操作人员严格执行。 ②每天巡查、记录设备运行情况，使设备供水量等保持在正常范围内。 ③在巡查过程中，特别注意观察仪表读数（如温度、压力等）是否处于正常范围内。一旦发现异常，应立即进行检查和调整，必要时可暂时关闭设备，以防止潜在的安全事故发生。 ④每月定期对供暖系统中的风机、水泵、油泵等重要组件进行全面检查，特别留意是否存在杂音、振动、渗水等情况。对需要润滑的部件，要定时加注润滑油，并适时进行检修和维护。 ⑤每月对太阳能集热板、储水器等太阳能供暖设备进行详细检查，确保其正常工作状态。如发现问题，应及时进行处理，以免影响供暖效果。 ⑥每季对供暖系统的管网进行全面检查，特别关注是否有裂缝、漏水或堵塞等情况。一旦发现问题，应立即采取措施进行排除，确保水管畅通无阻。 ⑦每季对供暖系统中的过滤器进行清理，去除积存的尘埃和杂物，以保证设备的正常运行。同时，各种阀门也要进行定期检查，防止因故障而影响供暖效果。 （5）特种设备系统 1）管理、操作、检修和维修的基本制度 中标人需根据采购人提供的设备、图纸、说明书等资料并结合医院实际情况制定特种设备的管理规定、设备维修检修计划、操作规程等，并监督第三方维保服务单位落实执行维保计划内容。 2）操作、检修和维修基本内容 ①中标人需根据各种类型的电梯图纸资料及技术性能指标，制定安全维修检修的规章制度，并确保每位操作人员严格执行。 ②中标人投入本项目的特种设备管理人员必须持有相关专业特种设备作业证方可上岗工作。 ③中标人需配合特种设备第三方维保服务单位的维保、检修工作，并监督维保单位按检验周期进行年检申报工作。 ④除日常机房的保洁外，特种设备的定期维修检修由经技术许可部门审查认可的单位（由采购人的自有机构提供服务）承担，该维修检修单位需由采购人确认后方可入场工作。其定期维修检修的工作质量和技术性能由中标人负责检查、监督、跟踪和验收。 ⑤中标人需建立健全特种设备档案及各类维护检修、运行记录。 ⑥中标人需协助采购人监督第三方维保服务单位对该部分工作的执行情况。 （6）医用气体系统 1）管理、操作、维护检修的基本制度 中标人需根据采购人提供的具体设备、图纸、说明书等资料并结合实际情况制定气体供应、正负压系统及对讲系统管理规定、设备维修检修计划、操作规程等。 2）管理操作、维护检修基本内容 ①熟练掌握各系统的运行原理和功能，能够正确管理操作系统相关设备，同时持有特种设备作业证书方可上岗，以确保医院气体供应的稳定性和正常性。 ②中标人需每日进行巡查，详细记录系统设备的运行状态，一旦发现任何问题，都应立即向归口管理科室报告，并进行简单应急处理。 ③每天工作人员都需检查液氧储罐的压力及整体运行情况，及时执行更换气瓶、液氧充装以及科室医用气体的充装任务，从而确保气体的连续无间断供应。 ④每日必须对管路、阀门进行全面检查，一旦发现泄漏情况，需立刻采取措施进行处理。 ⑤应定期检查压力仪表，一旦发现失准或损坏，需及时安排维修或更换，以确保其处于良好的工作状态。同时，负责对正负压医气系统的日常运行进行管理，以及对管道系统进行常规的巡查和记录工作。 ⑥中标人投入本项目的工作人员必须具备处理应急情况的能力。 （7）空调系统 1）管理、操作、维护检修的基本制度 中标人需根据采购人提供的具体设备、图纸、说明书等资料并结合实际情况制定空调系统操作、管理规程，维修检修计划等。 2）操作、维护检修基本内容 ①负责空调设备的运行管理操作、监视、记录，并监督维保单位的工作质量。 ②每两小时对重要设备进行巡视，并记录设备的运行数据，分析设备运行状态，发现设备故障隐患及时采取措施，并向上级报告。 ③每月对空调系统水泵及管道系统进行维护检修工作。 ④每月对空调管路，阀门进行维护检修工作。 ⑤每月对冷风柜、新风柜、排风柜滤网进行清洗维护检修工作。 ⑥每月对手术室万级层流净化设备进行维护检修工作。 ⑦定期对楼层盘管风机尘网清洗，并对二通阀及温控器进行维护检修工作。 ⑧负责空调应急事件处理。 ⑨空调主机保养及水处理工作由专业保养单位（由采购人的自有机构提供服务）负责。 ⑩中标人需协助采购人监督第三方单位对该部分工作的执行情况。 ⑪每年对中央空调盘管风机清洗检修一次。 （8）综合维修（土建、屋面、门窗等） ①中标人需定期对房屋本体、屋面进行检查养护，如果发现较大的损坏，应及时与医院归口管理部门报告并采取相应的处理措施（土建工程、翻修工程一般对外承包）。 ②玻璃幕、窗、墙的损坏维修由专业玻璃制作维修方现场测量给出报价审批后进行维修。 ③定期对公共内墙、外墙、走廊、楼梯进行检查维护，修补及油乳胶漆。中标人的工作人员需熟悉装修工序，包括但不限于地面铺砖、贴墙面瓷砖、砌墙、刷灰等。 ④定期巡查门窗、地面其他小项工程，一旦发现有损坏，应当及时进行修理。 ⑤每月检查装饰、天花等，并根据实际情况进行维修或者翻新。 ⑥院区内各类日常维修配件材料由采购人负责购买。 ⑦中标人负责整改加装维修工作，包括但不限于门窗锁、家具安装修缮工作、用水用电用气以及院内公共设施基础维修（如灯柱、地板、喷水池）、院内家电维修、插座安装、拉水拉电、明暗管安装、厕所通厕等。 ⑧所有工作数据化、规范化记录并存档，配合采购人完成各类评审检查、培训、演练、制度预案制定等。 （9）节能降耗管理 ①持续总结设备运行管理经验，通过采用最佳的运行策略，有效降低能耗，并延长设备的使用寿命。 ②对于在管理、操作、维修、检修或设计上存在不合理之处的各类设备设施，提出整改完善的合理化建议，并报归口管理部门审核同意后实施，以达成降低能耗、延长设备使用寿命的目标。 ③基于设备的运行状况，通过信息化管理平台收集相关数据资料，深入分析并总结运行规律。同时，积极采用新技术、新材料，对大楼的各类设备设施提出详细的技术改造方案及可行性报告，经相关部门审批同意后实施改造，以实现节能降耗的目标。每年定期向采购人提交年度节能工作总结。 ④严格执行设备的运行管理及维修检修工作，不断总结经验，提升管理水平。确保所管理的设备能够正常运行，延长其使用寿命，并合理减少维修费用支出。 （10）其他要求 1）管理、操作、维护检修的基本制度 中标人需根据采购人提供的具体设备、图纸、说明书等资料并结合各设施、设备实际情况制定规范的操作规程、管理规程，维修检修计划等。 2）操作、维护检修基本内容 ①按照标准化的设施、设备运行管理规程进行操作，建立完善各系统设施、设备的档案管理制度。 ②至少每两小时对关键设备进行例行巡查，详细记录设备的运行数据，对设备运行状态进行深入分析，一旦发现设备存在故障隐患，立即采取相应措施进行修复，并及时向归口管理部门报告。 ③严格按照各系统制定的维护检修计划，定期执行各项维护检修任务，确保设备正常运行。 ④定期对院区各系统机电设备进行巡查，对于发现的安全隐患，应立即上报并采取相应的处理措施，确保院区设备安全。 ⑤迅速响应突发的设备故障事件，及时进行维修处理，减少故障的影响。 五、服务人员的配置及资质要求 4、人员资质要求 （1）项目经理：中标人投入本项目的项目经理年龄一般不超过45周岁（有医院物业项目管理经验，且综合能力较强者，经中标人推荐，采购人同意后，年龄可适当放宽至50周岁），身体健康，沟通能力较强，具有大学学历，有3年及以上的医院管理经验。 （2）工程主管：大学及以上学历，年龄一般不超过45周岁（专业技术较强和从业经验丰富者，经中标人推荐，采购人同意后，年龄可适当放宽至50周岁），身体健康，沟通能力较强。具有特种作业操作证（高压电工作业和低压电工作业)；至少有3年及以上从事医院水电管理的工作经验。 （3）保洁主管：年龄一般不超过50周岁，身体健康，沟通能力较强，具有中专或高中及以上学历，3年及以上保洁管理工作经验，有医院感染基础知识培训经历。 （4）保洁岗位：年龄一般不超过60周岁，身体健康，识字，其中手术室、产房、消毒供应室器械洗消、生殖医学中心、急诊科、ICU、国际医疗中心等特殊、重点岗位人员须具有初中及以上学历，具有较好的语言沟通能力；掌握医院保洁工作知识和技能，熟悉医院环境和医院各类用品的清洁消毒，掌握消毒剂(片)的稀释配制，手术室、产房、急诊科等岗位人员能胜任夜班岗位工作。 （5）搬运/转运员：要求男性，年龄一般不超过60周岁，身体健康，五官端正，识字，具有较好的语言沟通能力，服务态度好，工作认真负责。 （6）高压配电工作人员：中专或高中及以上学历，年龄一般不超过50周岁，身体健康，能胜任夜班岗位工作；持有特种作业操作证（需持有高压电工作业、低压电工作业双证上岗）。 （7）综合运行保障和维修工作人员：中专或高中及以上学历，年龄一般不超过50周岁，身体健康，能胜任夜班岗位工作，均需持有特种作业操作证（低压电工作业）。其中持有特种作业操作证（制冷与空调作业）4人、特种设备安全管理和作业人员证（压力容器作业）4人、特种作业操作证（焊接与热切割作业）1人、特种设备安全管理（A）1人。 （8）污水站工作人员：中专或高中及以上学历，年龄一般不超过50周岁，身体健康。经过培训且取得污废水处理工资格证书。 5、人员其他要求 （1）负责妇、产科、健康生殖中心保洁岗限女性、搬运/转运岗限男性(具体工作由科室安排)。 （2）负责医疗废物(含化学性医疗废液)、生活垃圾及医疗废弃输液瓶、输液袋等医塑废品等的登记及清运、科室签收工作的人员，承担相关的垃圾贮存点消毒、管理、资料的每月汇总等工作。配合医疗废物、生活垃圾清运公司做好垃圾外运工作并由中标人配备专用称重设备和人员对交接的垃圾进行称重、交接、登记等工作。 （3）设立巡查质控管理人员，每天上、下午开展全院巡查工作，及时联系责任人员进行处理、反馈问题及整改情况，定期提交整改材料上报总务部存档。 （4）协助做好院区内会议及其他活动的场地布置等。 （5）协助做好控烟工作。 （6）提供全院 24 小时应急服务。 （7）电梯、各类机房的日常运行维护、环境、设备清洁卫生。 （8）太平间工作人员按照医院管理要求，做好太平间服务工作，不得有任何营利性行为。 ★（9）公区洗手间清洁人员每天在岗轮换值守不得少于12小时，具体时间段根据采购人工作需要进行调整安排，急诊科区域洗手间清洁人员必须保障每天在岗轮换值守为24小时，超出常规工作时长的，由机动岗中安排人员值守。 6、项目管理人员（由供应商依据现场情况配置人力） 岗位名称; 配置人数; 每天工作时间; 备注. 项目经理; 南琴、柠溪院区. 工程部主管; 南琴院区. 保洁主管; 南琴院区、柠溪院区. 人数小计; --; --. 7、后勤系统设备运行与综合维修部门人员配置人数（南琴院区）（由供应商依据现场情况配置人力） 岗位名称; 配置人数; 每天工作时间; 备注. 高压配电工作人员; 南琴院区. 综合运行保障和维修工作人员 （含低压电工、空调系统、压力容器等从业资质人员）; 南琴院区. 污水站工作人员; 南琴院区. 人数小计; --; --. 8、南琴院区保洁工作区域分布（由供应商依据现场情况配置人力） 序号; 楼层; 科室/区域/岗位; 面积（m2）; 病房床位数(张); 拟配保洁人员数/岗位数; 每天工作时间; 备注. 1; A-11; 行政科室、会议中心、病案室等; 1741. 2; A-10; 行政科室; 1836. 3; B-10; 国际医疗中心; 1446.35. 4; A-9; 小儿呼吸科; 1514.78; 35. 5; B-9; 生殖医学中心实验室; 1506. 6; A-8; 小儿血液风湿科; 1515.13; 30. 7; A-8; 小儿消化感染病区; 1668.94; 25. 8; A-7; 妇科肿瘤内分泌病区; 1655.2; 44. 9; A-7; 妇中西医结合病区; 1523.24; 42. 10; B-7; 综合病区; 1899.68; 35. 11; A-6; 产二保胎区; 1540.02; 38. 12; A-6; 临床技能培训中心; 1397. 13; B-6; 儿外科; 2290.62; 55. 14; A-5; 产科VIP区、产科LDRP区; 2323.65; 26. 15; B-5; 产休区; 2808.04; 50. 16; 4; 耳鼻喉科、眼科、口腔科、内镜中心兼1个公区洗手间、内科门诊（含心电图室）、临床药学办公室、临床试验中心办公室、心理科门诊、档案室、科普馆兼2个公区洗手间、健康管理科、抽血室兼1个公区洗手间、生殖医学中心门诊兼2个公区洗手间、产前诊断中心兼该区域洗手间、病理科、静脉用药调配中心; 8859.22. 17; 3; 产房、产科高危区（含OICU） 产科调配中心、新生儿科(含NICU)、PICU、手术室（含舒适化诊疗中心）、公区（含洗手间）兼2楼公区、A、B、C区所有消防疏散通道的卫生清洁; 16769.97; 手术室为24小时（兼转运员工作）. 18; 2; 妇科门诊（舒适化理疗中心）、妇女保健科、1个公区洗手间、无障碍洗手间、皮肤科（医学美容科）、女性整体康复中心、多学科门诊、B区收费处、1个公区洗手间、超声科、孕产保健科、产科门诊、特需门诊（含该区域公区2个洗手间）、检验科、珠海市医学遗传研究所（含该区域公区1个洗手间）; 13488.93; 检验科至少有1人需具备由质量技术监督部门颁发特种设备作业人员证（作业种类为压力容器作业R1）. 19; 1; B区室内公区（含大厅）、B区收费处、警务室、医患办、配送中心、门诊药房2个洗手间、A区住院大厅（含该区2个洗手间）、住院中心、收费处、6号会议室、儿童过敏疾病中心、门诊部（含特需门诊）、新生儿科门诊、儿童康复科门诊、抽血室（含该区洗手间）、儿保科、儿科门诊、雾化中心、外科门诊（含该区洗手间）、儿童留观区、注射室、急诊科、放射科、药学部（含中西药房、负一层药库）、B区住院部大堂、消控室、洗手间、户外围墙内（绿化带）、中庭; 23986.63; 急诊科为24小时；药库需搬运员. 20; 1; 副楼（妇孺国医堂）; 1358.79. 21; -1; 设备仓库、后勤仓库、食堂走道、室内走廊、地下停车场（含博创通道）、人防通道、消毒供应中心; 21824.77. 22; -1; 消毒供应中心（器械洗消）; —; 至少3名洗消工，参照保洁. 23; /; 电梯厅、电梯轿厢、各楼层户外平台; —. 24; /; 全院区公区不锈钢扶手、扶手电梯、玻璃窗、墙面; —. 25; /; 全院各科室窗帘、床帘清洗; —. 26; /; 医疗垃圾、生活垃圾集中收运、兼太平间相关工作; —. 27; -1; 消洗间; —. 合计. 9、柠溪院区保洁工作区域分布（由供应商依据现场情况配置人力） 序号; 楼号楼层; 科室; 面积（m2）; 病房床位数(张); 拟配保洁人员数/岗位数; 每天工作时间; 备注. 1; 5号楼13F; 生殖医学中心、男性生殖科、优生优育技术指导服务中心、男女公厕; 779.82. 2; 口腔科; 480. 3; 5号楼10F; 产科三区; 1331.13; 44. 4; 5号楼9F; 产科二区; 1331.13. 5; 5号楼8F; 产一区; 1331.13; 36. 5号楼5F; 心理行为科; 1847. 6; 5号楼5F; 乳腺外科; 1334.53; 45. 7; 5号楼3F; 产科门诊（含特区门诊）、产前诊断、随访中心; 811.5. 8; 公区走廊、收费处、扶梯、楼梯、该楼层公区洗手间、B超室门口疏散楼梯通道、露天平台; 358.38. 9; 超声科; 777.84. 10; 妇科门诊、乳腺外科; 922.4. 11; 5号楼2F; 儿科门诊、综合门诊（含外科、推拿科、新生儿科、儿童康复科等门诊）; 1002.34. 12; 检验科兼门口公区洗手间; 981.71; 至少有1人需具备由质量技术监督部门颁发特种设备作业人员证（作业种类为压力容器作业R1）. 13; 心电图室、内科门诊、收费处、公区2个洗手间、住院服务中心、接访室、抽血室; 383.7. 14; 5号楼1F; 眼科; 365. 15; 3号楼4F; 皮肤科、行政值班房、5层会议室; 473. 16; 3号楼4F; 儿童康复科、公区走廊、洗手间; 825. 17; 3号楼3F; 儿童心理科、医务总值办公室; 2357.15. 18; 3号楼2F; 孕产保健科、妇女保健科; 1148.14. 19; 3号楼1F; 预防接种门诊、库房、儿童腔镜中心、2F门诊部办公室、更衣室; 955.49. 20; 3号楼1F; 女性整体康复中心、药学部药库; 854.26. 21; 3号楼1F; 儿保科（含2F、3F儿保科区域）; 747. 22; 1-2号楼; 1号楼一层翠香社康中心、中药房、收费处、2号楼整栋办公区等; 1135. 23; 1号楼2-3F; 中医药保健部、耳鼻喉科、病理科; 1229.83. 合计. 10、其他要求： 1.采购人为24小时无假日医院，按三级甲等医院标准管理，实施相应的24小时后勤管理及服务。 2.中标人应对本项目投入智慧化物业服务平台，提供巡更、报修、配送服务等系统供采购人使用，且配合与采购人内部系统进行数据衔接，相关费用由中标人承担。 3.清洁工具及投入清单 中标人应该负责所有清洁工具、清洁材料及相关物品配备（相关费用支出由中标人承担），所用工具、材料、物品等应根据服务性质符合国家有关标准，中标人所提供使用的耗材、设备等一切物品必须符合健康环保标准。采购人有权检查、评估，有权拒绝使用不合格材料，投入清单包括但不限于下列物品：。 （1）拖把、除尘扫、扫帚、大街扫、尘推（布）、蜡拖等；毛巾、毛头、毛刷、清洁球、垃圾袋（包括各类生活垃圾袋、医疗垃圾袋等）、垃圾车、水桶、拖桶、厕刷、厕所疏通工具等；工具铲、大小板车、清洁车、雨水刮、玻璃刮、毛头、伸缩杆、玻璃铲刀、刀片、火钳等。 （2）清洁用剂类配制情况： 中性全能清洁消毒剂、玻璃清洁剂、洗洁精等；地板蜡（含封蜡剂均需用中高档环保材料）及打蜡工具；洁厕剂、清洁剂、空气清新剂、消毒粉（剂）等；不锈钢清洁保养剂、不锈钢油、静电吸尘剂、除胶剂等；洗衣粉等。 （3）提供所负责保洁的门诊/公共区域（不含住院区域）洗手间的纸巾、洗手液、小便池芬香球、清洁球、檀香等物品。 （4）其他（劳保用品） 工作服、胶手套、布手套、雨衣雨鞋、遮阳帽、口罩、降噪隔音耳罩、护目镜、防毒面具等。 4.为完成本项目的服务目标，中标人需自备以下主要设备和工具（包括但不限于下列清单内容） 序号; 设备名称; 数量（不少于）. 1; 清洁手推车; 100. 2; 抛光机; 1. 3; 全自动洗地机; 3. 4; 加重型石面处理机; 1. 5; 驾驶式洗地机; 1. 6; 手推式高速抛光机; 1. 7; 三速地坪/地毯吹干机; 5. 8; 吸水吸尘机; 5. 9; 直立式吸尘器; 1. 10; 生活垃圾推车（带盖）660升; 2. 11; 医疗废弃物推车（带盖）660升; 2. 12; 高压冲洗机; 2. 13; 40KG洗衣机; 1. 14; 50KG烘干机; 1. 15; 指纹或人脸识别打卡器; 4. 16; 电脑; 5. 17; 多功能一体打印机（黑白、彩色）; 1. 18; 手持机或对讲机（用于应急）; 10. 19; 更衣柜（六门柜）; 50. 20; 办公家私; 2. 21; 管道疏通工具以及通厕工具; 2. 22; 10米高剪叉式高空作业平台; 1. 注： 1.所有设备、维修工具均由中标人提供，如采购人认为中标人提供的清洁/配送设备其质量/数量无法满足本项目的实际需求或者无法达到本项目的目标，中标人须无条件增加。 2.中标人所提供使用的耗材、设备等一切物品必须符合健康环保标准。 3.人员对使用工具有作业资质要求的，相关的工作人员必须要具备从业资格。. 工程工具清单. 序号; 名称. 1; 登高梯. 2; 万用表. 3; 尖嘴钳. 4; 老虎钳. 5; 斜口钳. 6; 剥线钳. 7; 十字批（各型号）. 8; 一字批（各型号）. 9; 管钳. 10; 扳手. 11; 电笔. 12; 卷尺. 13; 美工刀. 14; 大力钳. 15; 手电钻（充电式、220V）. 16; 手磨机（充电式、220V）. 17; 冲击钻（充电式、220V）. 18; 内六角批头. 19; 一（十）字批头. 20; 内六角扳手套装. 21; 水平激光仪. 22; 测温仪. 23; 测漏仪. 24; 液压钳. 25; 寻线仪（强电）. 26; 钳表. 27; 摇表. 28; 玻璃胶枪. 29; 电烙铁. 30; 结构胶枪. 31; 小型移动空压机. 32; 加厚铝合梯（1.5米、2米、3米）. 33; 管刀剪. 34; 通厕器-一炮通. 35; 铁撬. 36; 泥工灰刀. 37; 氩弧焊机. 38; 热胶枪. 39; 热风枪. 40; 管道疏通机. 41; 梅花扳手套装. 42; 开口扳手套装. 43; 卡簧钳. 44; 套筒套装. 45; 不锈钢直角尺. 46; 相序仪. 47; 标签机. 48; 瓷砖切割机. 49; 切割机. 50; 钳流表. 51; 台钳. 52; 钻台. 53; 卷线盘30米. 1.以上工具为中标人入场后工程人员应准备清单。如有更多工具需要，全部由中标人自行配备。由此产生的费用均由中标人承担。 2.数量由中标人自行按照人员需求备齐。 3.如采购人认为中标人提供的工具其质量/数量无法满足本项目的实际需求或者无法达到本项目的目标，中标人须根据采购人的要求无条件配备符合要求的工具。 4.各类工具所需耗材配件由中标人提供（包括但不限于膜片、钻头、刀片等）。 5.人员对使用工具有作业资质要求的，相关的工作人员必须要具备从业资格。. （二）费用明细 1、后勤物业项目各岗位人数及费用（由供应商依据现场情况配置人力） 院区; 岗位; 人数/岗位数; 最高服务费 （元/人/月）. 南琴、柠溪; 项目经理. 工程部主管. 工程部人员（配电运行组、综合运行维修组、污水站）. 保洁主管. 保洁员. 3、项目预算说明： （1）预算费用已含人员基本工资、社保费用、奖金、津贴、补贴、加班工资、特殊情况下支付的工资、年终奖、福利、人员食宿、商业保险费、服装、劳保用品、从业工具、清洁耗材、防护物资、学习培训费用、税金等完成本项目采购内容的全部费用。 |
|  | 商务部分 | 实施期限：自合同生效之日起2年 实施范围：珠海市妇幼保健院 付款条件：结算周期按月支付。 |